PROPOSAL & STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INFRASTRUKTUR JARINGAN

KANTOR CUATRODIA

Versi Dokumen: 1.2 (Final / Siap Implementasi)
Tanggal Pembaruan: Mei 2026
Status: Konfidensial

Diimplementasikan Oleh:
Nouva Prasetya Ardhana
MTCNA Certified Network Associate

# 1. OVERVIEW & PERANGKAT YANG DIKONFIGURASI

Dokumen ini dirancang sebagai panduan teknis implementasi arsitektur jaringan yang tertata, rapi, dan terstruktur pada Kantor Cuatrodia. Seluruh kontrol lalu lintas, pembatasan kecepatan (QoS), routing antar-VLAN, serta manajemen nirkabel dipusatkan pada perangkat gateway utama. Desain ini dibuat khusus guna mengeliminasi risiko terjadinya Double NAT yang sering mendegradasi performa di jaringan enterprise.

## Daftar Perangkat Utama Jaringan:

MikroTik Router Utama (Core Gateway): Menangani seluruh beban komputasi jaringan seperti pemisahan subnet (VLAN), firewall filter, alokasi IP dinamis (DHCP Server), manajemen bandwidth (PCQ + Queue Tree), serta bertindak sebagai wireless controller (CAPsMAN).

Switch Distribusi (Layer 2 Manageable): Berfungsi meneruskan paket data murni pada rumpun data Layer 2 (Switching). Switch dikonfigurasi menggunakan port bertipe Trunk (Tagged) untuk interkoneksi antar-perangkat jaringan dan Access port (Untagged) untuk end-user.

Wireless Access Point (AP Node): Bertindak sebagai media pemancar nirkabel (SSID) yang dikendalikan penuh oleh CAPsMAN secara otonom, tanpa melakukan proses NAT pada internal akses poin.

# 2. TABEL ALOKASI VLAN & SEGMENTASI IP CUATRODIA

Setiap divisi dipetakan ke dalam Virtual LAN (VLAN) terpisah untuk menjaga kerahasiaan data dan broadcast domain yang lebih efisien.

| VLAN / Divisi | VLAN ID | Segmen IP | IP Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Management IT | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| Motion Tim 1 | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Motion Tim 2 | 25 | 192.168.25.0/24 | 192.168.25.1 |
| Meeting Room | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| Directory | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |
| Notion Tim | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 |
| Server Room | 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 |
| Ekspansi Lantai 2 | 70 | 192.168.70.0/24 | 192.168.70.1 |
| Office Roaming | 99 | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 |

# 3. SCRIPT KONFIGURASI MIKROTIK CORE GATEWAY

Seluruh skrip di bawah ini dirancang untuk dapat di-copy dan di-paste langsung ke fitur "New Terminal" di aplikasi Winbox secara berurutan.

## Tahap 1: Setup Bridge & VLAN Filtering Layer 2

# Identitas Router Cuatrodia

/system identity set name="MikroTik-Core-Cuatrodia"

# Pembuatan Bridge (VLAN Filtering dimatikan sesaat agar tidak terputus)

/interface bridge

add name=bridge1 vlan-filtering=no

# Deklarasi Access Port per Interface Fisik (Sambungan ke Switch L2)

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=20

add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=25

add bridge=bridge1 interface=ether4 pvid=40

add bridge=bridge1 interface=ether5 pvid=50

add bridge=bridge1 interface=ether6 pvid=60

add bridge=bridge1 interface=ether7

add bridge=bridge1 interface=ether8

# Deklarasi Trunking untuk Switch Distribusi

/interface bridge vlan

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=10

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7,ether8 vlan-ids=20,25

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=30

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7,ether8 vlan-ids=40,50

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=60

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7,ether8 vlan-ids=70

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=99

# Mendaftarkan Interface VLAN Virtual

/interface vlan

add interface=bridge1 name=vlan10 vlan-id=10

add interface=bridge1 name=vlan20 vlan-id=20

add interface=bridge1 name=vlan25 vlan-id=25

add interface=bridge1 name=vlan30 vlan-id=30

add interface=bridge1 name=vlan40 vlan-id=40

add interface=bridge1 name=vlan50 vlan-id=50

add interface=bridge1 name=vlan60 vlan-id=60

add interface=bridge1 name=vlan70 vlan-id=70

add interface=bridge1 name=vlan99 vlan-id=99

# KUNCI: Menyalakan VLAN Filtering

/interface bridge set bridge1 vlan-filtering=yes

## Tahap 2: IP Addressing & Konfigurasi DHCP Server

# Memasang Gateway tiap Divisi

/ip address

add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10 comment="Gateway Management"

add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20 comment="Gateway Motion Tim 1"

add address=192.168.25.1/24 interface=vlan25 comment="Gateway Motion Tim 2"

add address=192.168.30.1/24 interface=vlan30 comment="Gateway Meeting Room"

add address=192.168.40.1/24 interface=vlan40 comment="Gateway Directory"

add address=192.168.50.1/24 interface=vlan50 comment="Gateway Notion Tim"

add address=192.168.60.1/24 interface=vlan60 comment="Gateway Server Room"

add address=192.168.70.1/24 interface=vlan70 comment="Gateway Ekspansi L2"

add address=192.168.99.1/24 interface=vlan99 comment="Gateway Office Roaming"

# Rentang IP Otomatis (Range .100 ke atas, Range bawah untuk Static)

/ip pool

add name=pool-mgmt    ranges=192.168.10.100-192.168.10.150

add name=pool-motion1 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200

add name=pool-motion2 ranges=192.168.25.100-192.168.25.200

add name=pool-meeting ranges=192.168.30.100-192.168.30.200

add name=pool-dir     ranges=192.168.40.100-192.168.40.200

add name=pool-notion  ranges=192.168.50.100-192.168.50.200

add name=pool-server  ranges=192.168.60.100-192.168.60.120

add name=pool-l2      ranges=192.168.70.100-192.168.70.200

add name=pool-roaming ranges=192.168.99.100-192.168.99.250

# DHCP Server setup per Interface VLAN

/ip dhcp-server

add name=dhcp-mgmt    interface=vlan10 address-pool=pool-mgmt    disabled=no

add name=dhcp-motion1 interface=vlan20 address-pool=pool-motion1 disabled=no

add name=dhcp-motion2 interface=vlan25 address-pool=pool-motion2 disabled=no

add name=dhcp-meeting interface=vlan30 address-pool=pool-meeting disabled=no

add name=dhcp-dir     interface=vlan40 address-pool=pool-dir     disabled=no

add name=dhcp-notion  interface=vlan50 address-pool=pool-notion  disabled=no

add name=dhcp-server  interface=vlan60 address-pool=pool-server  disabled=no

add name=dhcp-l2      interface=vlan70 address-pool=pool-l2      disabled=no

add name=dhcp-roaming interface=vlan99 address-pool=pool-roaming disabled=no

# Pengaturan Subnet Mask, Gateway, dan Resolusi DNS

/ip dhcp-server network

add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.25.0/24 gateway=192.168.25.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.40.0/24 gateway=192.168.40.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.50.0/24 gateway=192.168.50.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.60.0/24 gateway=192.168.60.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.70.0/24 gateway=192.168.70.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.99.0/24 gateway=192.168.99.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

## Tahap 3: Proteksi Keamanan & Segmentasi Firewall (Default-Deny)

/ip firewall filter

# Proteksi Core Router

add chain=input connection-state=established,related action=accept

add chain=input connection-state=invalid action=drop

add chain=input in-interface=vlan10 action=accept comment="Allow IT Mgmt"

add chain=input action=drop comment="Default Drop Input"

# Pembatasan Lintas Divisi (Inter-VLAN)

add chain=forward connection-state=established,related action=accept

add chain=forward connection-state=invalid action=drop

# Pemisahan area publik & rapat (Tidak bisa lihat jaringan Cuatrodia)

add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 action=drop comment="BLOCK: Roaming -> Internal"

add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 action=drop comment="BLOCK: Meeting -> Internal"

# Izin Hak Akses Khusus

add chain=forward dst-address=192.168.60.0/24 src-address=192.168.0.0/16 action=accept comment="ALLOW: Ke Server Room"

add chain=forward src-address=192.168.40.0/24 dst-address=192.168.50.0/24 action=accept comment="ALLOW: Directory <-> Notion"

add chain=forward src-address=192.168.50.0/24 dst-address=192.168.40.0/24 action=accept

# Drop Semua yang Tidak Diizinkan di Atas

add chain=forward src-address=192.168.0.0/16 dst-address=192.168.0.0/16 action=drop comment="DEFAULT DROP: Inter-VLAN"

# Pemberian Akses Internet (NAT)

/ip firewall nat

add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

## Tahap 4: Pemerataan QoS Berbasis Dinamis (PCQ + Queue Tree)

# Algoritma pemerataan kecepatan berbasis Koneksi PCQ

/queue type

add name=pcq-download kind=pcq pcq-classifier=dst-address pcq-limit=50KiB

add name=pcq-upload   kind=pcq pcq-classifier=src-address pcq-limit=50KiB

# Penanda Paket Mangle

/ip firewall mangle

add chain=forward src-address=192.168.20.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan20-up passthrough=no

add chain=forward dst-address=192.168.20.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan20-down passthrough=no

add chain=forward src-address=192.168.25.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan25-up passthrough=no

add chain=forward dst-address=192.168.25.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan25-down passthrough=no

add chain=forward src-address=192.168.40.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan40-up passthrough=no

add chain=forward dst-address=192.168.40.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan40-down passthrough=no

add chain=forward src-address=192.168.50.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan50-up passthrough=no

add chain=forward dst-address=192.168.50.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan50-down passthrough=no

add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan30-up passthrough=no

add chain=forward dst-address=192.168.30.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan30-down passthrough=no

add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan99-up passthrough=no

add chain=forward dst-address=192.168.99.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=vlan99-down passthrough=no

# Induk Antrean Tree dengan Limitasi per Divisi

/queue tree

add name=vlan20-down parent=global queue=pcq-download max-limit=30M packet-mark=vlan20-down priority=8

add name=vlan20-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=10M packet-mark=vlan20-up priority=8

add name=vlan25-down parent=global queue=pcq-download max-limit=30M packet-mark=vlan25-down priority=8

add name=vlan25-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=10M packet-mark=vlan25-up priority=8

add name=vlan40-down parent=global queue=pcq-download max-limit=20M packet-mark=vlan40-down priority=4

add name=vlan40-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=5M packet-mark=vlan40-up priority=4

add name=vlan50-down parent=global queue=pcq-download max-limit=20M packet-mark=vlan50-down priority=4

add name=vlan50-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=5M packet-mark=vlan50-up priority=4

add name=vlan30-down parent=global queue=pcq-download max-limit=15M packet-mark=vlan30-down priority=2

add name=vlan30-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=5M packet-mark=vlan30-up priority=2

add name=vlan99-down parent=global queue=pcq-download max-limit=10M packet-mark=vlan99-down priority=1

add name=vlan99-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=3M packet-mark=vlan99-up priority=1

## Tahap 5: Sentralisasi Pengendali Wireless (CAPsMAN)

/caps-man security

add name=sec-motion    authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase="PassMotion123!"

add name=sec-directory authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase="PassDirectory123!"

add name=sec-notion    authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase="PassNotion123!"

add name=sec-roaming   authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase="KantorRoaming123"

add name=sec-rapat     authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase="changeme123"

/caps-man channel

add name=ch-2ghz frequency=2437 band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz

add name=ch-5ghz frequency=5180 band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=80mhz

/caps-man datapath

add name=dp-motion  bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=20

add name=dp-motion2 bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=25

add name=dp-direct  bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=40

add name=dp-notion  bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=50

add name=dp-rapat   bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=30

add name=dp-roaming bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=99

/caps-man configuration

add name=cfg-motion    ssid=Motion_Team    security=sec-motion    datapath=dp-motion  channel=ch-5ghz

add name=cfg-motion2   ssid=Motion_Team    security=sec-motion    datapath=dp-motion2 channel=ch-5ghz

add name=cfg-directory ssid=Directory_Net  security=sec-directory datapath=dp-direct  channel=ch-5ghz

add name=cfg-notion    ssid=Notion_Net     security=sec-notion    datapath=dp-notion  channel=ch-5ghz

add name=cfg-rapat     ssid=Meeting_Room   security=sec-rapat     datapath=dp-rapat   channel=ch-2ghz

add name=cfg-roaming   ssid=Office_Roaming security=sec-roaming   datapath=dp-roaming channel=ch-5ghz

/caps-man manager

set enabled=yes

## Tahap 6: Script Otomasi Rotasi Sandi Wi-Fi via Telegram Bot

Pastikan Token API dan Chat ID telah disesuaikan sebelum dieksekusi.

/system script

add name="AutoPassRapat" source="\

:local newpass \"\";\

:local chars \"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789\";\

:local clen [:len \$chars];\

:for i from=1 to=10 do={\

:local pick [:pick \$chars [:rndnum from=0 to=(\$clen - 1)]];\

:set newpass (\$newpass . \$pick);\

}\

/caps-man security set [find name=\"sec-rapat\"] passphrase=\$newpass;\

:log info \"[RAPAT Cuatrodia] Password Wi-Fi Meeting Room hari ini: \$newpass\";\

:local bottoken \"MASUKKAN_BOT_TOKEN_DISINI\";\

:local chatid   \"MASUKKAN_CHAT_ID_DISINI\";\

:local tanggal  [:pick [/system clock get date] 0 11];\

:local msg      (\"[Cuatrodia Meeting Room] Password WiFi hari ini (\" . \$tanggal . \"): \" . \$newpass);\

/tool fetch url=(\"https://api.telegram.org/bot\" . \$bottoken . \"/sendMessage?chat_id=\" . \$chatid . \"&text=\" . \$msg) keep-result=no;\

"

/system scheduler

add name="JadwalPassRapat" on-event="AutoPassRapat" start-time=00:00:00 interval=1d comment="Auto-rotate password Meeting Room Cuatrodia"

# 4. GUIDELINE DIAGNOSA & TROUBLESHOOTING OPERASIONAL

## A. Kendala Sinkronisasi Switch Distribusi Layer 2

Apabila end-user tidak mendapatkan distribusi IP dari DHCP Server, lakukan pengecekan pada konfigurasi interkoneksi port fisik switch manageable. Pastikan link yang terhubung langsung ke port ether MikroTik berstatus Trunk Mode (Tagged) untuk mengizinkan seluruh aliran data ID VLAN melintas, dan ubah port distribusi lokal menuju PC pimpinan/karyawan menjadi Access Mode (Untagged) yang dikunci ke segmen ID-nya masing-masing.

## B. Hambatan Sistem Nirkabel Terpusat (CAPsMAN)

Bila Access Point pasif kehilangan sinyal pemancar, periksa tabel registrasi di menu /caps-man remote-cap. Hambatan enkripsi umumnya muncul akibat perbedaan penentuan waktu internal router. Pastikan fitur NTP Client aktif agar sinkronisasi waktu antara Core Gateway dan AP Node berjalan presisi.

## C. Kebocoran Isolasi Jaringan antar Divisi

Bila segmen yang seharusnya terisolasi (misalnya Guest/Roaming) terdeteksi masih mampu melakukan ping ke subnet internal perusahaan, periksa susunan indeks nomor pada menu Firewall Filter. Pastikan aturan "DEFAULT DROP" berada pada urutan baris terbawah. MikroTik mengeksekusi rule firewall secara top-down, sehingga rule pemblokiran global yang diletakkan di atas rule "allow established" akan merusak siklus koneksi.

— Akhir Dokumen Implementasi Cuatrodia —